智能鱼缸 IoT 项目

一、项目目标

本项目旨在设计并实现一个基于 STM32 + ESP32 + MQTT 的智能鱼缸控制系统。

STM32F407ZGT6 作为鱼缸主控制器，负责传感器数据采集、执行器控制以及自动控制逻辑；ESP32 作	为网络通信模块，通过 Wi-Fi 接入局域网，并使用 MQTT 协议与 MQTT Broker 进行数据交互。

开发阶段使用手机热点建立局域网，Windows 电脑运行 Mosquitto MQTT Broker，MQTT Dashboard 作	为测试和控制终端。

系统最终实现鱼缸环境数据采集、设备远程控制和状态反馈，并为后续增加网页控制、自动控制以及	云端部署提供基础。

二、项目功能

基础功能：

- 实时检测水温

- 实时检测水位

- 控制鱼缸水泵

- 控制鱼缸灯

- 控制加热设备

- 定时喂食

- ESP32 Wi-Fi 联网

- MQTT 上传传感器数据

- MQTT 接收控制指令

后期功能：

- 手机/网页查看鱼缸状态

- 自动恒温

- 自动补水

- 自动开关灯

- 异常报警

- 数据历史记录

- 云端部署

ESP32负责

- Wi-Fi连接

- MQTT连接

- 接收MQTT指令

- 将MQTT指令转发给STM32

- 接收STM32的数据

- 将数据发布到MQTT

STM32负责

- 读取传感器

- 控制水泵

- 控制灯

- 控制加热棒

- 控制舵机

- 执行自动控制逻辑

- 向ESP32反馈设备状态

三、硬件组成

STM32F407ZGT6,ESP32,DS18B20,TB6612,抽水泵，加热棒，LED灯，SG90舵机,亮度传感	器

- 系统架构

- 手机热点（Y53s）__Broker（WiFi）__ESP32(WiFi+MQTT通信)__UART__STM32

- STM32 -DS19B20

- -TB6612

- -亮度传感器

- -加热棒

- -LED

五、通信方式

| 通信方式 | 用途 |
| --- | --- |
| Wi-Fi | ESP32连接手机热点并接入局域网 |
| MQTT | ESP32与MQTT Broker之间进行消息通信 |
| UART | ESP32与STM32之间进行数据和指令传输 |
| One-Wire | STM32与DS18B20之间进行温度数据通信 |
| GPIO | STM32控制LED、水泵、加热棒等设备 |
| PWM | STM32控制SG90舵机等设备 |
| ADC | STM32读取模拟型传感器 |

应用层通信协议

ESP32 → STM32

PUMP:ON

PUMP:OFF

LIGHT:ON

LIGHT:OFF

HEATER:ON

HEATER:OFF

FEED

STM32 → ESP32

TEMP:26.5

WATER:80

LIGHT:650

PUMP:ON

LIGHT:OFF

HEATER:ON

- 六、MQTT Topic设计

- aquarium/status/online

aquarium/sensor/temperature

aquarium/sensor/light

aquarium/sensor/water_level

aquarium/control/pump

aquarium/control/light

aquarium/control/feeder

aquarium/control/heater

aquarium/status/pump

aquarium/status/heater

aquarium/status/light

aquarium/status/feeder

七、软件模块

1. STM32 软件模块

① 系统初始化模块

负责：

- GPIO初始化

- UART初始化

- 定时器初始化

- ADC初始化

- PWM初始化

- One-Wire初始化

② 传感器模块

负责读取鱼缸环境数据：

DS18B20  温度数据

水位传感器  水位数据

光照传感器  光照数据

③ 设备控制模块

负责控制执行器：水泵，加热棒，LED灯，SG90舵机

例如：

Pump_On()

Pump_Off()

Heater_On()

Heater_Off()

Light_On()

Light_Off()

Feeder_Run()

④ 自动控制模块

不过这个模块后期再写。

第一版先全部手动控制。

负责根据传感器数据自动控制设备。

例如：

温度 < 25℃

↓

加热棒 ON

温度 ≥ 26℃

↓

加热棒 OFF

以及：

水位过低

↓

水泵启动

ESP32 软件模块

① Wi-Fi模块

负责：

连接 Y53s 热点

↓

获取IP地址

② MQTT模块

负责：

连接 Mosquitto

↓

订阅 control Topic

↓

接收控制命令

STM32数据

↓

发布 sensor/status Topic

③ MQTT指令处理模块

比如：

收到：

aquarium/control/pump

ON

↓

解析MQTT消息

↓

转换为UART指令

↓

PUMP_ON

↓

发送给STM32

④ UART通信模块

负责：ESP32 ↔ STM32

⑤ 数据解析模块

负责解析 STM32 发送的数据，并转换为 MQTT 消息。

例如：

STM32：

TEMP:26.5

↓

ESP32解析

↓

aquarium/sensor/temperature

26.5

八、MQTT Dashboard

MQTT

│

▼

┌─────────────┐

│   Mosquitto │

│    Broker   │

└──────┬──────┘

│

┌──────┴──────┐

▼             ▼

ESP32       MQTT Dashboard

Dashboard 不是服务器。

它是一个：

MQTT客户端 / 调试上位机

它可以：

- 发布控制命令

- 订阅传感器数据

- 查看设备状态

- 九、开发计划

- 阶段 1

- 项目档案

- ↓

- 阶段 2

- ESP32 + MQTT

- ↓

- 阶段 3

- STM32 + 传感器

- ↓

- 阶段 4

- STM32 ↔ ESP32 UART

- ↓

- 阶段 5

- MQTT 数据上传

- ↓

- 阶段 6

- MQTT 远程控制

- ↓

- 阶段 7

- 网页 / 上位机

- ↓

- 阶段 8

- 自动控制逻辑

- ↓

- 阶段 9

- 腾讯云

- ↓

- 阶段 10

- 完整智能鱼缸

- 十、测试记录